Modificari structura mecanica prototip TRD 2D

Modificare nomenclatura TRD 2019 devine TRD 2D

- modificare nr.  desen TRD 2019 – 0 (ansamble si subansamble) devine TRD 2D – 0

Modificare ansamblu Fereastra de intrare (TRD 2D-1-1-0)

- marit gabarit ansamblu + 4 mm (2+2) pe directia in lungul firelor;

- modificari baghete

  - baghete longitudinale :

    - prelungire (+ 1.8mm = 2 [extindere] – 0.2 [lipituri])

    - gaurile de fixare M3 vor fi date la montaj

  - baghete transversale :

    - schimbare grosime (6 → 5 mm)

    - gauri de trecere O3.2 pentru fixare capete

  - adaugare gauri de prindere la montaj (5 x M3  / bagheta);

- structura: o placa de C = 0,1 mm, honeycomb, kapton (=0,02mm) aluminizat;

  - placa de C: + 4 mm (2+2) pe directia in lungul firelor;

  - placa honeycomb: + 2 mm (1+1) pe directia in lungul firelor;

Modificare ansamblu Camera de detectie (TRD 2D-1-0)

- bagheta catodice:

  - grosime (cota de 7 devine 5),

  - prelucrat gauri inecate  la capete, O2 pentru pini de centrare bagheta anodica;

  - strapungere pentru drift va fi executata la montaj

- bagheta anodice:

  - prelungire 0.25 mm stanga si dreapta a unei portiuni pentru sustinerea fir capat anodic (tip cathod)

  - prelucrat gauri strapunse pentru pini de centare catre bara cathod la capete;

- bagheta distantier:

  - prelungit cu 0.25 mm stanga si dreapta;

- cutie distributie gaz:

  - modificare dimensionala pentru ultimul fir anodic (redus cu cu 0.25 mm a unei portiuni din supafata de contact cu baghetele anodica si distantier),

  - considerare gabarit lipituri (0.1 mm lipitura) pentru directiile y,si z

  - stutul de gaz : atasat corpului cutiei (corp comun)

  - largit degajare pentru lipire fire anodice (0.5 → 1 mm);

- rama longitudinala : schimare grosime (7 → 6 mm la interior)

- rama transversala:

  - rama transversala in zona de conexiuni electrice

    - va fi prevazuta cu canale frezate 4 x A,

    - pentru D+K se vor executa la montaj

  - rama opusa acesteia va ramane nemodificata;

Modificare ansablu Capac (TRD-2D-2-0)

- rama transversala: ajustare degajare cabluri

- adaugare ansablu HV distributie

  - se racordeaza flexibil 4 X A la cutie

  - se monteaza excentric in raport cu mijlocul camerei

  - gabarit propus 15 x 100(+) x 20 (!)

- la placa PCB a pad-plane-ului:

  - se modifica dimensiuni gauri strapunse, se vor executa cu diamentru minim posibil;

  - lipirea flat-urilor se va face manual?